臺北縣明志國中八十八學年度第一學期第三次定期考三年級理化科試題

年    班    號姓名

每題２分（共５０題）請將答案填寫於電腦卡上

1、電量單位（A）安培（B）庫倫（C）焦耳（D）瓦特。

2、電流單位（A）安培（B）庫倫（C）焦耳（D）瓦特。

3、電壓單位（A）安培（B）伏特（C）焦耳（D）瓦特。

4、電能單位（A）伏特（B）庫倫（C）焦耳（D）瓦特。

5、電功率單位（A）伏特（B）庫倫（C）焦耳（D）瓦特。

6、『度』是何種物理定義的單位？（A）電量（B）電流（C）電能（D）電功率。

7、若收錄音機中所需的直流電壓為12伏特，則需要3號電池多少個？（A）2（B）4（C）6（D）8  個。

8、一般收錄音機中電池的連接方式大多為（A）串聯（B）並聯（C）串聯與並聯同時存在。

9、吹風機、電熨斗等電器，都是利用電流的那一種效應來工作？（A）化學（B）磁（C）熱（D）光電     效應。

10、下列那一種金屬，電阻最大？（A）銅絲（B）鐵絲（C）鎳鉻絲（D）銀絲。

11、小珊與家人利用寒假至中橫一遊，途中車子突然拋錨，小珊的爸爸將汽車的引擎蓋打開，小珊發現車子內的電池為？（A）乾電池（B）鋅銅電池（C）鋰電池（D）鉛蓄電池。

12、呈（11）題，途中恰巧遇見同班小涵亦至同處遊玩，小珊的爸爸拿出充電夾欲充電，試問正負極應如何連接？（A）正極連接負極；負極連接正極（B）正極連接正極；負極連接負極（C）正負極連接方向無所謂，只要有電流就可以（D）需視車子的廠牌而定。

13、小靜書桌檯燈原本為60瓦的鎢絲燈泡，但小靜覺得太暗了，將其換成120瓦的鎢絲燈泡之後就變得比較亮，其主要原因為（A）燈泡電流變大了（B）燈泡電阻變小了（C）燈泡兩端電壓升高了（D）燈泡兩端電壓降低了。

14、小維家中手電筒的電池電力耗盡，到統一超商去購買新電池，購買電池首先需注意下列那一項（A）外觀是否好看（B）價錢是否便宜（C）是否為鹼性電池（D）電池的型或電壓。

15、小琇發現家中的電錶上有AC及60Hz，試問分別代表何種意義？（A）直流電；每分鐘電流方向改變60次（B）交流電；每分鐘電流方向改變60次（C）直流電；每秒鐘電流方向改變60次（D）交流電；每秒鐘電流方向改變60次。

16、電力公司收費每度（千瓦小時）須2元，阿雅家中有60瓦燈泡5盞，每日開燈10小時，則每月（30天）應繳電費若干元？（A）90（B）180（C）270（D）300。

17、阿文將300C、1000克的水，以電阻22歐姆的電熱器加熱，若電能完全轉換成水的熱能且無熱量散失，則電熱器接上110伏特的電源7分鐘後水溫為（A）450C（B）650C（C）850C（D）950C（1卡 = 4、2焦耳）。

18、如圖（1）的電路中，在1歐姆、3歐姆、6歐姆的電阻中所流經的電流分別為I1、 I2、 I3，且其所消耗的功率分別為P1、 P2、 P3，則下列何者正確？ （A）I1=I2=I3；P1=P2=P3（B）I1>I2>I3；P2>P1>P3（C）I1<I2<I3；P1<P2<P3（D）I1>I2>I3；P1>P2>P3。

圖（1）

19、電力公司計算用電量的單位為（A）卡（B）安培（C）瓦特（D）千瓦小時。

20、小偉拿一個110V-10W的燈泡，接於110V的電源上，使用了10分鐘，則將消耗若干焦耳的電能？（A）100（B）600（C）1000（D）6000。

21、小祐在實驗室中做實驗，將電路裝置如圖（2），試問A、B、C三燈泡何者會亮？（A）A（B）B（C）C（D）都不亮。

22、小芳發現家中的電器其外殼通常連有一條接地線，其目的何在？（A）電器過熱時可將多餘的熱量導入地面（B）保證電器正負兩端維持恆定電壓（C）萬一漏電時可將外漏之電流導入地面（D）若接地就能構成迴路電器方可啟動。

23、小真在實驗室中做鋅銅電池實驗，實驗完成後發現鋅片減少了m克；而銅片卻增重了n克，試問m與n之間的關係？（A）m=n（B）m>n（C）m<n（D）無一定大小關係，需視產生的電流大小而定。

24、小君將家中標示110V-660W的電鍋，接於的電源上〈1度電=1千瓦小時〉，則下列何者正確（A）通過電線的電流為5安培（B）電鍋的電阻為110歐姆（C）使用1分鐘消耗熱能39600焦耳（D）使用1小時需要耗電6、6度。

25、圖（3）中小燈泡規格標示6V-6W，將燈泡與6V的電源連接，則（A）小燈泡的電阻為1歐姆（B）電路上的電流為1安培（C）燈泡消耗功率為1W（D）小燈泡使用1小時，用了1度電。

26、小蓉家中的冷氣機使用220V的電源，其功率為2000W，此冷氣機的專用電錶在7月1日及7月10日讀數分別為7280度及7300度，則此段期間冷氣機約共運轉多少小時？〈A〉5（B）10（C）15（D）20。

27、有關鉛蓄電池的敘述下列何者正確？〈A）二氧化鉛為負極；鉛為正極（B）鉛蓄電池的電解液多為醋酸（C）放電時，只有正極變成硫酸鉛（D）充電時，電子自鉛蓄電池的正極流向外電源的正極。

28、電力公司為了減少電能損耗，會採用下列那一種方式輸送電力？〈A）高電流（B）高電壓（C）高電阻（D）高功率。

29、有關家庭用電應注意的事項下列何者錯誤？〈A）不可在同一插座或用延長線連接過多的電器（B）插座不可安裝在靠近水源或熱源處（C）電器長時間不使用時需拔下插頭（D）可以用其他金屬線代替保險絲。

30、小潔發現冷氣機為三孔插頭，試問家中的冷氣機多使用那一種電源？〈A〉110V-AC（B）220V-AC（C）110V-DC（D）220V-DC。

31、阿財在萬家福買了四個燈泡，分別為110V-10W、 110V-20W、 110V-30W、 110V-40W，分別加入家中的插座中，試問何者功率最大？〈A〉110V-10W（B）110V-20W（C）110V-30W（D）110V-40W。

32、呈（31）題，何者電阻最大？〈A）110V-10W（B）110V-20W（C）110V-30W（D）110V-40W。

33、小雯買了一個很亮的燈泡，試問在物理學定義上【很亮】代表何種意義？〈A）燈泡在長時間內消耗大量的電能（B）燈泡在長時間內消耗小量的電能（C）燈泡在短時間內消耗大量的電能（D）燈泡在短時間內消耗小量的電能。

34、小惠將粗細長短相同的銅絲和鎳鉻絲各一段串聯之後，再連接於蓄電池兩端，在相同的時間內那一段消耗電能較大？〈A）鎳鉻絲；因為兩端電位差較大（B）鎳鉻絲；因為兩端電流較大（C）銅絲；因為兩端電位差較大（D）銅絲；因為兩端電流較大。

35、蓄電池充電時，線路接法下列何者正確 ？                                                。

36、選出正確的交流電源所輸出的電流與時間的關係圖？                。

37、分別以直流電和交流電進行電流磁效應之實驗，有關磁針偏轉之情形下列何者正確？（A）兩者皆可使磁針偏轉（B）直流電可使磁針偏轉，交流電則否（C）交流電可使磁針偏轉，直流電則否（D）兩者皆無法使磁針偏轉。

38、有關變壓器的使用下列何者正確？（A）可改變直流電壓（B）可改變交流電壓（C）可改變電流方向（D）可改變電阻大小。

39、鋅銅電池的裝置如圖（4），鹽橋中裝的是硝酸鉀溶液。開關接成通路後，見安培計指針偏轉。試問下列有關電池運作時的敘述何者正確？（A）鋅銅電池是利用電能來引起化學反應（B）鋅板質量漸漸減少，銅板質量漸漸增加（C）鋅板是電池的正極，銅板是電池的負極（D）若鹽橋取出安培計仍有電流通過。

圖（4）

40、如圖（5）所示之鋅銅電池放電時，實際上參與反應的物質是（A）Zn與Cu（B）Zn+2與Cu+2（C）Zn與 Cu+2（D）Zn+2與Cu。

圖（5）

41、如圖（6）為銅、銀電池的裝置，下列敘述何者正確？（原子量：Ag=108，Cu=63、5）（A）銅極失去電子是正極（B）銅極減少的質量和銀極增加的質量相等（C）鹽橋內的NO3 -游向甲燒杯（D）甲燒杯內的溶液藍色變淡。

42、下列電池中，何者含有毒的金屬，當使用過後需回收（A）鎳氫電池（B）太陽能電池（C）鋰電池（D）鎳鎘電池。

43、下列電池中，何者不適合充電使用（A）鎳氫電池（B）鉛蓄電池（C）鋰電池（D）碳鋅電池。

44、阿誌的隨身聽使用的是3號電池，試問下列何者型號即為『3號電池』（A）Size-D（B）Size-C（C）Size-AA（D）Size-AAA。

45、小如取實驗室中，甲、乙兩個燈泡，甲為110V-100W、乙為110V-60W，試問（A）並聯時，甲燈泡較亮（B）並聯時，乙燈泡較亮（C）串聯時，甲燈泡較亮（D）不論串聯或並聯甲乙燈泡亮度均相同。

46、小琳將110V-10W的燈泡，接於110V的電源時，則燈泡的功率是多少瓦特？（A）10（B）20（C）600（D）1100。

47、呈（46）題，小琳與家人至香港遊玩，小琳將此燈泡不小心插入220V的插座中，假設此燈泡亦正常發光，則燈泡功率接近於多少瓦特？（A）10（B）20（C）40（D）80。

48、阿榮發現家中的插座部份標示15A-125V，試問此插座提供的功率約為若干瓦？（A）15（B）125（C）1875（D）3000。

49、最早的一個電池是由何人製造出來的？（A）安培（B）焦耳（C）賈法尼（D）伏打。

50、由不同金屬片插入電解質水溶液所形成的電池統稱（A）伏打電池（B）乾電池（C）太陽能電池（D）鉛電池。

臺北縣明志國中八十八學年度第一學期第三次定期考三年級理化科試題答案

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A | B | C | D | C | D | A | C | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | B | A | D | D | B | C | B | D | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | C | B | C | B | B | D | B | D | B |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| D | A | C | A | A | C | B | B | B | C |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| C | D | D | C | A | A | C | C | D | A |