§24 三角測量

(甲)測量的基礎概念與名詞

(1) 基本測量知識
(a)手拿著細繩的一端，懸錘於另一端，即得一鉛直線，垂直於鉛直線的線，稱
   之為水平線。
(b)觀測「目的物」時，設想過「目的物」有一鉛直線。從觀察者之目作直線
  垂直於鉛直線，乃得一水平線。
(c)從觀察者之目至「目的物」，作一射線(即表視線)。設視線與水平線所成的
  角為，若為仰視(視線在水平線之上)，則稱為仰角；若為俯視(視線在水平
  線之下)則稱為俯角。

(2)名詞解釋：
   鉛直線：通過地球球心的直線。
   水平線：垂直鉛直線的直線。
   測物線：眼睛與觀測物所成之直線。
   仰角：測物線與水平線之夾角，此時觀測物在水平線之上方。
   俯角：測物線與水平線之夾角，此時觀測物在水平線之下方。

(3)用量角器作粗略測量
  量角器可作為粗略測量仰角及俯角的工具，其方法為在中心處挖一個小孔並繫上一細繩，在繩子的另一端繫上一個重物。測量時，將量角器0這一端靠近眼睛，另一端對準目標物觀測點。俯視目標物時，若細繩所示的角度為，則俯角為(90)。仰視物體時，若細繩所示的角度為，可知仰角為(90)。











(3)解題原則：
(a)一遇直角三角形，最大要訣以三角函數值表示幾何量

  對邊(a)=斜邊(c)對角的正弦值(sinA)
        =鄰邊(b)對角的正切值(tanA)

  鄰邊(b)=斜邊(c)對角的餘弦值(cosA)
        =對邊(a)對角的餘切值(cotA)


(b)若為任意三角形
  已知一邊二角(角比邊多)用正弦定理
  已知二邊一角(邊比角多)用餘弦定理

(c)立體測量：處理立體測量的問題時，通常將要求出的量(塔高、山高、距離..)
           與題目所給的條件(方位、距離、仰角、俯角)，通通轉化成一個
           三角形的邊長或內角，然後就可將立體的問題化成平面三角形的
           問題，此時正餘弦等在三角形上解決邊角問題的技巧就可以派上
           用場。

## 設有一湖，欲測湖岸兩點CD長，
但湖岸築有鐵絲網不能靠近，
在鐵絲網外取　A，B　兩點間距離為　30　公尺，
分別自A，B　可看到其餘三點　C，D，B　或　C，D，A，
因而測得如圖，∠CAB＝120°，∠DBA＝135°，
∠DAB＝30°，∠CBA=45°，則CD長為______________公尺。
Ans：30(+)

## 如圖，A，B　兩點分別位於一河口的兩岸邊。
某人在通往　A　點的筆直公路上，
距離　A　點　50　公尺的　C　點與距離　A　點　200　公尺的　D　點，
分別測得∠ACB＝60°，∠ADB＝30°，
則　A　與　B　的距離為_______________公尺。　
Ans：50公尺

### 如圖所示，設(=30，1=60，2=45，
3=30，4=60，求(。
Ans：15

### 如下圖，地面上兩點B，C被一池塘隔開，
在地面上找一點A，量得(＝80公尺，
(＝50公尺，並測得 CAB＝60°，
則 (=______公尺。 Ans：70

### 如下圖所示，某人欲測A和B兩點的距離，
得到資料如下：(=2公里， CAB＝60°，
 CBA＝45°，則(=_________公里。
Ans：+1公里。

### 海岸上有A，B兩座燈塔，B在A之正北2公里處，一船見A在北60。西，B在北45。西，若此船依北30。東方向行20分鐘後，見B在正西，求船速。Ans：6(3＋1)公里／小時

A

B

自塔之東一點A，測得塔頂之仰角為45；在塔之南60東一點B，測得塔頂之仰角為30。設A、B兩點相距1000公尺，則塔高為　　　　　公尺。
Ans：1000公尺

## 從相距100公尺的A、B兩點，測量氣球C之高度，設氣球正下方為D點，在A點測得氣球仰角為30，BAD=75，在B點測得ABD=60，試求氣球的高度為          公尺。  Ans：50

## 設一颱風中心為O，下午3時被測出在A地南60西，距A地100公里的海上，正朝東以每小時503公里速度侵襲，且其暴風半徑為1003公里。假定這颱風半徑及行進方向與速度均不變，試預測何時A地會進入暴風圈，何時可望脫離？Ans：下午5時進入暴風圈，下午7時脫離

## 一直線上三點C、D、E測得山頂之仰角分別為30、45、60(但C、D、E三點與山頂之垂足不共線)，若(=600公尺，(=400公尺，則山高為多少公尺？  Ans：200

### 一塔高25公尺，某人由塔頂A測得海面上二點B,C俯角分別為30及 ，若sin =，且BAC=120，則B,C二點之距離為     公尺。

### 某人在燈塔AB的頂端A測得一船在正西方C點，俯角為45。，5分鐘後再測得該船在西30。南的D點，其俯角為60。，已知AB＝200公尺，求船的時速。Ans：8003公尺／小時

### 從一直線上之三點A,B,C測得一山之仰角各為30，45，60，已知A,B,C與山腳不共線，=300公尺，=200公尺，求山高。Ans：100公尺

圖(2)

一人立於山頂俯視地上一石得其俯角為　45，
若向左轉　30，再俯視地面一石得其俯角為　30°，
令兩石之距離為　d，則山高為
(A)　d　(B)d2(C)d3(D)　2d(E)　3d    Ans：(A)

### 設有甲、乙兩山，一人從平地A點爬上乙山，想藉此求得甲山高度，如圖所示：設M,N分別為甲、乙兩山的山頂，此人從A沿直線斜坡AN爬上乙山，AN=800公尺，若MAN=15，AN的傾斜角為30，此人爬到N後，又測得對M之仰角為60，ANM=120，試求甲山的山高。  Ans：200(5)公尺

綜合練習

# 氣象局測出在20小時期間，颱風中心的位置由恆春東南方400公里直線移動到恆春南15西的200公里處，試求颱風移動的平均速度。(整數以下，四捨五入)  (89學科)

# 在坐標平面的x軸上有A(2,0),B(4,0)兩觀測站，同時觀察在x軸上方的一目標C點，測得BAC及ABC之值後，通知在D(,8)的砲台此兩個角的正切值分別為及。那麼砲台D至目標C的距離為         。 (90學科)

# 如下圖所示，有一船位於甲港口的東方27公里北方8公里A處，直朝位於港口的東方2公里北方3公里B處的航標駛去，到達航標後即修正航向以便直線駛入港口。試問船在航標處的航向修正應該向左轉多少度？
(整數以下，四捨五入) (89學科)

# 小山頂有一砲台，台頂上有高為60尺之瞭望塔，今在平地上一點，側得山頂、台頂、塔頂之仰角依次為45，60，75，
則山高為    尺，砲台高為      尺。  sin15=6−24

# A,B,C三地兩兩相距14公里。甲從A地出發走向B地，在同一時間乙從B地出發走向C地，已知甲速為乙速的2倍，試求甲、乙兩人間的最短距離。

圖(1)

淡水河岸A，B兩點距離為400公尺，CD為新光三越大樓，D為樓頂，C為基底。若∠BAC＝105。，由A測得D的仰角為14。，又∠ABC＝45。，求CD高度。(但sin14。＝18，cos14。＝2425，tan14。＝14)

# 如圖(1)，自停泊中一船測兩燈塔均在北　15東之方向，
此船向北西方向前進　5　浬後再看燈塔，
則一在正東，另一在北東，則兩塔距離為(A)1553
(B)　1563(C)　1543(D)　1523(E)　153浬

# 某人在岸邊小土墩上A點看一漁船在海岸附近
慢行，已知土墩高出水面20公尺，當他第一眼
看到漁船在C點時，俯角30，過5分鐘後，船
行至D點，再測得俯角為45，且DAC=45，
則船速為何？

# 從平地上三點A,B,C測得某山頂之仰角均為15，設BAC=30，BC=250公尺，求山高。(註：cot15=2+)

# 自地面上共線的相異三點A，B，C測得一山頂的仰角分別為30。，45。，60。。若點B介A，C之間且AB＝200公尺，BC＝100公尺，並且山腳與三點A，B，C不共線，試求山高。

# 某甲觀測一飛行中之熱氣球，發現其方向一直維持在正前方，
而仰角則以等速遞減。已知此氣球的高度維持不變，則氣球正以
(A)等速飛行　(B)加速向某甲飛來　(C)減速向某甲飛來　(D)加速離某甲飛去　(E)減速離某甲飛去。

# 一直線上三點A、B、C，測一山之仰角各為30、45、60
(但A、B、C三點與山頂之垂足不共線)，若(=(=800公尺
，求山高。

# 某人測得一山峰之仰角為θ，當他向山峰前進距離　a　後，再測得山峰之仰角增大為　，則山峰的高度為asinφsinθsin （ φ－θ ），證明之。

綜合練習解答

#### 17公里/時

#### 13

#### 45度

#### 30，30()

#### 100

#### (A)

#### 42公尺/分

#### 250(2)公尺 (Hint：A,B,C三點共圓 Why？)

#### 300公尺

#### (D)(詳解)： 如上圖，令熱氣球由A沿水平線飛至B與由B飛至C所需時間均為t秒，又因為仰角以等速遞減故∠AOB＝∠BOC＝θ故由幾何性質得知：ABBC＝OAOC因為OC＞OA，所以BC＞AB。再令V1及V2分別表熱氣球由A至B及由B至C的速度，則V1＝ABt，V2＝BCt因為BC＞AB，顯然可得V2＞V1故熱氣球加速離某甲飛去，故應選(D)

#### 400





a

h

A

B

C

D

如右下圖，CAB=，由正弦定理
   可得(=sin，而高h=(sin
   所以高=asinφsinθsin （ φ－θ ）。